Problema mecânico confirmado por equação da velocidade de frenagem em atropelamento

No estudo de atropelamentos, cujas consequências quase sempre são graves, a localização e o comprimento das marcas de frenagem são de fundamental importância, sobretudo pela exiguidade de vestígios geralmente apresentados nesse tipo de ocorrência. Em muitos casos, o número de marcas de frenagem na pista não corresponde ao número de pneumáticos do veículo, ou possuem comprimentos desiguais, o que normalmente é justificado pela diferença de eficiência de frenagem nas rodas. Contudo, esses casos podem sugerir a existência de problemas mecânicos no veículo que as produziram, sobretudo, quando se verifica que essas marcas indicam velocidade superior à determinada por outra metodologia.

A confirmação do número de rodas envolvidas no processo de frenagem pode ser determinada através de modelo matemático aplicado à física, utilizando-se a velocidade obtida por outros métodos, tais como, pelo estudo do Disco-diagrama do tacógrafo e por meio da análise videográfica.

O presente trabalho apresenta o estudo de caso de um atropelamento ocorrido em uma rotatória no município de Maceió/AL, envolvendo um ônibus de transporte municipal e uma pessoa do sexo masculino, que cruzava a pista na faixa de pedestre, a qual estava parcialmente molhada e com tráfego orientado por semáforo.

Figura 1. Local do atropelamento.               Figura 2. Imagem do momento imediatamente anterior ao atropelamento.

O objetivo principal do trabalho pericial foi determinar a causa do atropelamento, utilizando-se como metodologias a pesquisa bibliográfica, análise videográfica do atropelamento, estudo do disco-diagrama do tacógrafo e a avaliação dos resultados no local da perícia.

Em razão de o atropelamento ter ocorrido em trecho de curva acentuada, foi realizado um estudo da velocidade limite para realizar a curva sem sofrer derrapagem, considerando a pista em condições de trafegabilidade compatíveis com as constatadas no momento da perícia: asfalto envelhecido e parcialmente molhado, obtendo-se 60 Km/h. Observando-se as imagens do atropelamento fornecidas pelo Centro Integrado de Operação de Segurança Pública foi possível constatar, pelas paradas e saídas de veículos na pista, em obediência a sinalização semafórica, que a vítima iniciou o seu cruzamento e foi atropelada quando a indicação no semáforo permitia a passagem do veículo atropelador na zona de conflito (cruzamento entre as avenidas Durval de Góis Monteiro e Menino Marcelo). Essas mesmas imagens possibilitaram o perito estimar a velocidade que o ônibus trafegava, considerando dois pontos de referência, estabelecidos antes do início da marca de frenagem, distantes entre si 52m (cinquenta e dois metros), e determinando o tempo de deslocamento do ônibus para percorrer essa distância. Sendo constatado, que o ônibus percorreu em 3,40s (três segundos e quarenta décimos de segundo) a supracitada distância, tempo esse determinado a partir da média de 10 (dez) tomadas de tempo cronometrado, o que indicou o ônibus com velocidade de 51Km/h.

A configuração da pista era um fator que dificultava a visualização à distância dos pedestres pelos condutores e dos veículos pelos pedestres, o que exigia cautela destes na travessia da pista e do condutor do ônibus, que deveria desenvolver velocidade compatível para o trecho de pista em questão, que era de no máximo 40 Km/h.

Um dos vestígios observados, marca de frenagem, contudo, apresentava comprimento acima do previsível para a configuração da pista, 86,80m (oitenta e seis metros e oitenta centímetros), mas por essa ser a única marca constatada, poderia ser considerada representativa para a determinação da velocidade do veículo que a produziu, pois o fato de os outros pneumáticos não deixarem marcas, podia significar que estavam contribuindo com eficiência máxima para a frenagem ou, ao menos, superior a que certamente as deixou.

Baseado no comprimento da marca de frenagem o perito admitiu a hipótese de o ônibus apresentar problemas mecânicos relacionados ao sistema de freio, fazendo-se necessário, portanto, determinar a quantidade de rodas envolvidas no processo de frenagem. Para tanto, foi constatado, através de modelo matemático aplicado à Física, que na hipótese de apenas uma das rodas estarem contribuindo para a frenagem, a velocidade do ônibus seria de 52 Km/h, sendo esta, portanto, praticamente a mesma velocidade calculada através da observação das imagens do atropelamento, que foi de 51 Km/h, o que confirmou a eficiência da frenagem apenas na roda dianteira direita, indicando a existência de problemas no sistema de freio. A velocidade registrada no disco-diagrama do tacógrafo, de aproximados 50 Km/h, correspondente ao momento em que ocorreu o atropelamento, ratificou a consideração acima descrita.

Quanto à determinação da causa do atropelamento, fez-se necessário confrontar o Ponto de Percepção Possível (PPP), aquele onde se encontrava o veículo atropelador quando o pedestre iniciava a travessia da pista, com o Ponto de Não Escapada Máximo (PNE), que é o ponto a partir do qual não é mais possível a um condutor evitar uma colisão, considerando o tempo psicotécnico máximo. Sendo definidos os seguintes parâmetros: tempo base; velocidade do ônibus; velocidade no instante da colisão; tempo gasto pelo ônibus do início da frenagem até o ponto de colisão; e o espaço compreendido entre a entrada do pedestre na pista e o início da marca de frenagem.

Os valores obtidos demonstraram que o Ponto de Percepção Possível se encontrava em posição anterior ao Ponto de Não Escapada, ou seja, como este ponto foi calculado com base na velocidade da pista, caso o ônibus estivesse trafegando nessa velocidade, o seu condutor teria condições de parar o veículo antes de atropelar o pedestre. Contudo, como o trecho da pista onde ocorreu o atropelamento era sinuoso, foi necessário avaliar se no espaço PPP-PNE, o condutor do ônibus tinha condições de visualizar o pedestre durante a sua travessia e de reagir, acionando o sistema de freio do veículo, a tempo de evitar o atropelamento. Sendo verificado que o condutor do ônibus tinha uma visão frontal do pedestre no PNE, passando essa visão a ser tangencial ou periférica, sobretudo quando superava em 20,0m esse ponto, podendo a vítima ser visualizada desde o início do PPP (63,18m), pois não existiam obstáculos no trecho do terreno situado entre a mesma e o setor anterior do ônibus.

Foi constatado, ainda, que a inexistência de problemas mecânicos no veículo acarretaria na diminuição do comprimento da marca de frenagem constatada, contudo, sem alterar a velocidade calculada do ônibus e sem modificar o local de surgimento da marca de frenagem na pista. Também foi observado, que caso o ônibus estivesse trafegando na velocidade da pista (40Km/h), o espaço de percepção/reação seria de 16,7m e a distância necessária para o veículo parar completamente de 12,58m, sendo este o espaço de materialização da reação através da frenagem. Contudo, estando apenas um dos seus rodados respondendo à solicitação de frenagem, o veículo precisaria estar a uma velocidade inferior a 40Km/h para que a frenagem produzida por apenas uma roda não superasse o espaço de frenagem dentro do intervalo de não escapada.

Portanto, considerando o ônibus sem problemas mecânicos, a causa determinante do atropelamento seria a reação tardia do seu condutor ante a presença do pedestre já efetuando a travessia da pista, prejudicada pela velocidade excessiva do ônibus em trecho circular, o que exigiria do seu condutor maior cuidado para mantê-lo na trajetória da pista. Contudo, como ficou caracterizado que o ônibus apresentava problema na distribuição da frenagem nos seus rodados, o excesso de velocidade desenvolvido por esse veículo implicou no aumento do comprimento da frenagem produzida por apenas um rodado, pois caso estivesse trafegando na velocidade regulamentar da pista o comprimento da frenagem produzida reduziria em mais de 30m em relação ao que foi constatado, razão pela qual a combinação dos fatores excesso de velocidade e problemas na distribuição dos freios nos rodados do ônibus foram os fatores preponderantes para a causa do atropelamento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ARAGÃO, Ranvier Feitosa. Acidentes de Trânsito – Aspectos Técnicos e Jurídicos. Ed. Sagra Luzzatto. Porto Alegre, 1999.

- ENDO, Sílvio Kyoji; FERNANDEZ, José Luís Rozatto. Investigação em Locais de Acidentes de Tráfego. João Pessoa, 2001.

- SANTOS, Marcos Henrique. Perícias de Locais de Acidentes de Trânsito. Curso Formação de Peritos Criminais. Maceió, 2001.

- SILVA, Jaílson Aquino; SANTOS, José Cláudio. Laudo Pericial n° 3701.14.14. Instituto de Criminalística de Alagoas, Maceió, 2014.